🐳

COURS COMPLET SUR DOCKER

De l'installation à la production avec Docker Compose

Projet complet : PostgreSQL + Spring Boot + React

# 📋 Table des Matières

1. Introduction à Docker

2. Concepts fondamentaux

3. Installation de Docker

4. Les images Docker

5. Les conteneurs Docker

6. Les volumes Docker

7. Les réseaux Docker

8. Dockerfile - Construire ses images

9. Docker Compose

10. Projet complet : PostgreSQL + Spring Boot + React

11. Docker en production

12. Bonnes pratiques et sécurité

13. Commandes de référence

# 1. Introduction à Docker

## 1.1 Qu'est-ce que Docker ?

Docker est une plateforme open-source de conteneurisation qui permet de créer, déployer et exécuter des applications dans des environnements isolés appelés conteneurs. Lancé en 2013 par Solomon Hykes, Docker a révolutionné la manière dont les développeurs construisent et déploient des applications.

Docker résout le célèbre problème du "ça marche sur ma machine" en encapsulant l'application avec toutes ses dépendances, bibliothèques et fichiers de configuration dans un conteneur portable.

## 1.2 Problèmes résolus par Docker

- Incohérence entre les environnements (développement, test, production)

- Complexité de la gestion des dépendances

- Conflits entre différentes versions de bibliothèques

- Difficultés de déploiement et de mise à l'échelle

- Isolation des applications sur un même serveur

## 1.3 Docker vs Machines Virtuelles

| 🐳 Conteneurs Docker | 💻 Machines Virtuelles |
| --- | --- |
| Partage du noyau OS hôte | OS complet par VM |
| Démarrage en millisecondes | Démarrage en minutes |
| Taille légère (Mo) | Taille lourde (Go) |
| Consommation mémoire réduite | Consommation mémoire élevée |
| Portabilité maximale | Moins portable |
| Idéal pour microservices | Idéal pour isolation totale |

## 1.4 Architecture Docker

Docker utilise une architecture client-serveur composée de :

- Docker Client : Interface CLI (docker) qui envoie des commandes au daemon

- Docker Daemon (dockerd) : Service qui gère les images, conteneurs, réseaux et volumes

- Docker Registry : Dépôt de stockage d'images (Docker Hub, registry privé)

- Docker Objects : Images, conteneurs, volumes, réseaux

# 2. Concepts Fondamentaux

## 2.1 Image Docker

Une image Docker est un modèle en lecture seule utilisé pour créer des conteneurs. Elle contient le système de fichiers de l'application et ses dépendances. Les images sont construites en couches (layers) superposées, ce qui permet la réutilisation et optimise l'espace disque.

💡 Analogie

Une image Docker est comme une classe en POO — elle définit un modèle. Un conteneur est une instance (objet) créée à partir de cette classe.

## 2.2 Conteneur Docker

Un conteneur est une instance en cours d'exécution d'une image. Il possède son propre système de fichiers, réseau et processus isolés. Les conteneurs sont éphémères par nature — les données sont perdues à l'arrêt sauf si des volumes sont utilisés.

## 2.3 Dockerfile

Un Dockerfile est un fichier texte contenant les instructions pour construire une image Docker. Chaque instruction crée une nouvelle couche dans l'image.

# Exemple simple de Dockerfile FROM ubuntu:22.04 # Image de base RUN apt-get update # Exécuter une commande lors du build COPY ./app /app # Copier des fichiers WORKDIR /app # Répertoire de travail EXPOSE 8080 # Port exposé CMD ["node", "server.js"] # Commande par défaut

## 2.4 Docker Hub et Registry

Docker Hub est le registre public officiel d'images Docker. Il contient des milliers d'images officielles et communautaires. On peut aussi déployer un registre privé avec Harbor, Nexus ou AWS ECR.

# 3. Installation de Docker

## 3.1 Installation sur Ubuntu/Debian

# 1. Mise à jour du système sudo apt-get update sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg # 2. Ajout de la clé GPG officielle Docker sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg ¦ \ sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg # 3. Ajout du dépôt Docker echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \ https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" ¦ \ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list # 4. Installation de Docker sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin # 5. Vérification sudo docker run hello-world # 6. Utiliser Docker sans sudo sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker

## 3.2 Installation sur macOS / Windows

- macOS et Windows : Télécharger Docker Desktop depuis docker.com/products/docker-desktop

- Docker Desktop inclut Docker Engine, Docker CLI, Docker Compose, Kubernetes

- Windows nécessite WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) activé

✅ Vérifier l'installation

docker --version → Version de Docker Engine docker compose version → Version de Docker Compose docker info → Informations complètes sur le daemon

# 4. Les Images Docker

## 4.1 Commandes de base pour les images

| Commande | Description |
| --- | --- |
| docker pull nginx | Télécharger l'image nginx depuis Docker Hub |
| docker pull nginx:1.25 | Télécharger une version spécifique (tag) |
| docker images | Lister toutes les images locales |
| docker image ls | Lister les images (syntaxe moderne) |
| docker rmi nginx | Supprimer une image |
| docker image rm nginx | Supprimer une image (syntaxe moderne) |
| docker image prune | Supprimer toutes les images inutilisées |
| docker image prune -a | Supprimer toutes les images non utilisées |
| docker inspect nginx | Afficher les détails d'une image |
| docker history nginx | Afficher les couches d'une image |
| docker tag myapp:latest myapp:v1.0 | Créer un tag pour une image |
| docker save nginx > nginx.tar | Exporter une image en fichier tar |
| docker load < nginx.tar | Importer une image depuis un fichier tar |

## 4.2 Système de tags et versioning

Les images Docker utilisent des tags pour le versioning. Le tag "latest" est utilisé par défaut mais n'est pas toujours la version la plus récente en production.

# Formats de tags courants nginx:latest # Tag par défaut nginx:1.25 # Version majeure.mineure nginx:1.25.3 # Version complète node:18-alpine # Version + variante (alpine = image minimale) postgres:15-bullseye # Version + distribution Debian # Publier sur Docker Hub docker login docker tag monapp:latest monusername/monapp:v1.0 docker push monusername/monapp:v1.0

## 4.3 Images de base courantes

- ubuntu:22.04 — Image Ubuntu complète

- debian:bullseye-slim — Debian allégée

- alpine:3.18 — Image minimaliste (5 Mo), idéale pour la production

- node:18-alpine — Node.js sur Alpine

- openjdk:17-jdk-slim — Java JDK minimal

- eclipse-temurin:17-jre-alpine — JRE optimisé pour conteneurs

- python:3.11-slim — Python minimal

- nginx:alpine — Serveur web Nginx sur Alpine

- postgres:15-alpine — PostgreSQL sur Alpine

# 5. Les Conteneurs Docker

## 5.1 Cycle de vie d'un conteneur

Un conteneur passe par plusieurs états : créé → en cours d'exécution → pausé → arrêté → supprimé.

## 5.2 Commandes essentielles

| Commande | Description |
| --- | --- |
| docker run nginx | Créer et démarrer un conteneur |
| docker run -d nginx | Démarrer en arrière-plan (détaché) |
| docker run -p 8080:80 nginx | Mapper le port host:conteneur |
| docker run --name monweb nginx | Nommer le conteneur |
| docker run -e VAR=value nginx | Définir une variable d'environnement |
| docker run -v /data:/app/data nginx | Monter un volume |
| docker run --rm nginx | Supprimer le conteneur à l'arrêt |
| docker run -it ubuntu bash | Démarrer en mode interactif avec terminal |
| docker ps | Lister les conteneurs en cours |
| docker ps -a | Lister tous les conteneurs (y compris arrêtés) |
| docker stop mon-conteneur | Arrêter un conteneur (SIGTERM) |
| docker kill mon-conteneur | Forcer l'arrêt (SIGKILL) |
| docker start mon-conteneur | Redémarrer un conteneur arrêté |
| docker restart mon-conteneur | Redémarrer un conteneur |
| docker rm mon-conteneur | Supprimer un conteneur arrêté |
| docker rm -f mon-conteneur | Forcer la suppression |
| docker logs mon-conteneur | Afficher les logs |
| docker logs -f mon-conteneur | Suivre les logs en temps réel |
| docker exec -it mon-conteneur bash | Ouvrir un terminal dans le conteneur |
| docker exec mon-conteneur ls /app | Exécuter une commande dans le conteneur |
| docker stats | Afficher les ressources utilisées |
| docker top mon-conteneur | Afficher les processus du conteneur |
| docker cp fichier.txt conteneur:/app/ | Copier un fichier vers le conteneur |
| docker container prune | Supprimer tous les conteneurs arrêtés |

## 5.3 Options de restart

La politique de redémarrage (--restart) permet de gérer le comportement au redémarrage :

- no : Ne pas redémarrer (par défaut)

- on-failure : Redémarrer si le code de sortie est non nul

- unless-stopped : Redémarrer sauf si arrêté manuellement

- always : Toujours redémarrer

# Exemple avec politique de restart docker run -d --restart=unless-stopped --name postgres \ -e POSTGRES_PASSWORD=secret \ -p 5432:5432 \ postgres:15-alpine

# 6. Les Volumes Docker

## 6.1 Pourquoi les volumes ?

Les conteneurs sont éphémères : les données écrites dans un conteneur sont perdues à sa suppression. Les volumes permettent de persister les données en dehors du conteneur.

## 6.2 Types de montages

| 📦 Volumes nommés | 📂 Bind Mounts |
| --- | --- |
| Gérés par Docker (/var/lib/docker/volumes/) | Chemin absolu sur le système hôte |
| Meilleure solution pour persister les données | Accès direct aux fichiers hôte |
| Partageable entre conteneurs | Utile en développement |
| Compatible avec toutes les plateformes | Dépendant du système hôte |

## 6.3 Commandes de gestion des volumes

| Commande | Description |
| --- | --- |
| docker volume create pgdata | Créer un volume nommé |
| docker volume ls | Lister les volumes |
| docker volume inspect pgdata | Détails d'un volume |
| docker volume rm pgdata | Supprimer un volume |
| docker volume prune | Supprimer les volumes non utilisés |

## 6.4 Utilisation pratique

# Volume nommé (recommandé pour la production) docker run -d \ --name postgres \ -v pgdata:/var/lib/postgresql/data \ postgres:15-alpine # Bind mount (utile pour le développement) docker run -d \ --name app \ -v $(pwd)/src:/app/src \ node:18-alpine # Volume en lecture seule docker run -d \ -v config.json:/app/config.json:ro \ monapp

# 7. Les Réseaux Docker

## 7.1 Drivers réseau

- bridge : Réseau par défaut, les conteneurs communiquent entre eux sur le même hôte

- host : Partage le réseau de l'hôte (Linux uniquement)

- none : Pas de réseau

- overlay : Réseau multi-hôtes (utilisé avec Docker Swarm)

- macvlan : Assigne une adresse MAC au conteneur

## 7.2 Commandes réseau

| Commande | Description |
| --- | --- |
| docker network ls | Lister les réseaux |
| docker network create appnet | Créer un réseau bridge |
| docker network inspect appnet | Inspecter un réseau |
| docker network rm appnet | Supprimer un réseau |
| docker network connect appnet conteneur | Connecter un conteneur à un réseau |
| docker network disconnect appnet conteneur | Déconnecter un conteneur d'un réseau |

## 7.3 Communication entre conteneurs

Sur un réseau bridge personnalisé, les conteneurs peuvent se joindre par leur nom. Ceci est fondamental pour Docker Compose.

# Créer un réseau partagé docker network create appnet # Démarrer PostgreSQL dans ce réseau docker run -d --name postgres --network appnet \ -e POSTGRES_PASSWORD=secret postgres:15 # Démarrer l'app qui se connecte à postgres par son nom docker run -d --name backend --network appnet \ -e DB_HOST=postgres -e DB_PORT=5432 \ mon-backend:latest # Depuis backend, postgres est accessible via hostname "postgres"

# 8. Dockerfile - Construire ses Images

## 8.1 Instructions Dockerfile

| Commande | Description |
| --- | --- |
| FROM image:tag | Image de base (obligatoire, première instruction) |
| LABEL key=value | Métadonnées de l'image |
| RUN commande | Exécuter une commande lors du build (crée une couche) |
| COPY src dest | Copier des fichiers depuis le contexte de build |
| ADD src dest | Comme COPY + supporte URL et archives tar |
| WORKDIR /path | Définir le répertoire de travail |
| ENV VAR=value | Définir une variable d'environnement |
| ARG VAR=default | Variable de build uniquement (non persistée) |
| EXPOSE port | Documenter le port exposé (informatif) |
| VOLUME ["/data"] | Créer un point de montage |
| USER user | Changer d'utilisateur pour les instructions suivantes |
| CMD ["exec", "arg"] | Commande par défaut (remplaçable) |
| ENTRYPOINT ["exec"] | Point d'entrée fixe (non remplaçable) |
| HEALTHCHECK CMD ... | Vérifier la santé du conteneur |
| ONBUILD instruction | Instruction exécutée si l'image est utilisée comme base |

## 8.2 Dockerfile pour une application Spring Boot

# =========================================== # Build multi-stage pour Spring Boot # =========================================== # Stage 1 : Build de l'application FROM eclipse-temurin:17-jdk-alpine AS builder WORKDIR /app # Copier les fichiers de configuration Maven/Gradle en premier # (optimisation du cache Docker) COPY pom.xml . COPY mvnw . COPY .mvn .mvn # Télécharger les dépendances RUN ./mvnw dependency:go-offline -B # Copier le code source COPY src src # Construire l'application RUN ./mvnw package -DskipTests # Stage 2 : Image de production minimale FROM eclipse-temurin:17-jre-alpine # Créer un utilisateur non-root pour la sécurité RUN addgroup -S appgroup && adduser -S appuser -G appgroup WORKDIR /app # Copier uniquement le JAR depuis le stage builder COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar # Changer le propriétaire RUN chown appuser:appgroup app.jar # Utiliser l'utilisateur non-root USER appuser # Healthcheck HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=10s --start-period=60s --retries=3 \ CMD wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health ¦¦ exit 1 # Exposer le port EXPOSE 8080 # Options JVM pour conteneurs ENV JAVA_OPTS="-XX:+UseContainerSupport -XX:MaxRAMPercentage=75.0" # Démarrer l'application ENTRYPOINT ["sh", "-c", "java $JAVA_OPTS -jar app.jar"]

## 8.3 Dockerfile pour React

# =========================================== # Build multi-stage pour React # =========================================== # Stage 1 : Build de l'application React FROM node:18-alpine AS builder WORKDIR /app # Copier les fichiers de dépendances en premier COPY package.json package-lock.json ./ # Installer les dépendances RUN npm ci --only=production=false # Copier le code source COPY . . # Variables de build ARG REACT_APP_API_URL=http://localhost:8080 ENV REACT_APP_API_URL=$REACT_APP_API_URL # Construire l'application RUN npm run build # Stage 2 : Serveur Nginx pour les fichiers statiques FROM nginx:alpine # Configuration Nginx personnalisée COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf # Copier les fichiers buildés COPY --from=builder /app/build /usr/share/nginx/html # Exposer le port 80 EXPOSE 80 # Démarrer Nginx CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

## 8.4 Fichier .dockerignore

Comme .gitignore, le fichier .dockerignore exclut des fichiers du contexte de build, réduisant la taille et le temps de build.

# .dockerignore node_modules npm-debug.log .git .gitignore README.md target/ *.class *.jar .env .env.local dist/ build/ .DS_Store Thumbs.db

## 8.5 Construire et pousser une image

# Construire une image docker build -t monapp:latest . # Construire avec un contexte différent docker build -t monapp:latest -f Dockerfile.prod . # Construire avec des arguments docker build --build-arg API_URL=https://api.example.com -t monapp:latest . # Build multi-plateforme docker buildx build --platform linux/amd64,linux/arm64 -t monapp:latest --push .

# 9. Docker Compose

## 9.1 Introduction à Docker Compose

Docker Compose est un outil pour définir et gérer des applications multi-conteneurs. Avec un fichier YAML (docker-compose.yml), vous définissez tous les services, réseaux et volumes nécessaires à votre application et les démarrez avec une seule commande.

📝 Note importante

Depuis Docker Desktop v3.0 et Docker Engine 20.10, Docker Compose V2 est intégré directement (commande: docker compose). L'ancienne version (docker-compose) est dépréciée. Dans ce cours, nous utilisons la syntaxe moderne "docker compose".

## 9.2 Structure d'un fichier docker-compose.yml

version: "3.9" # Version du format Compose services: # Définition des services (conteneurs) service1: image: ... # ... configuration service2: build: ... # ... configuration volumes: # Volumes nommés monvolume: networks: # Réseaux monreseau: secrets: # Secrets (mots de passe, clés) mysecret: file: ./secret.txt configs: # Fichiers de configuration myconfig: file: ./config.yml

## 9.3 Options de configuration des services

services: monservice: # Source de l'image image: nginx:alpine # Utiliser une image existante # OU build: context: ./monapp # Répertoire du Dockerfile dockerfile: Dockerfile # Nom du Dockerfile args: API_URL: http://api.example.com # Nom du conteneur container_name: mon-nginx # Ports (host:conteneur) ports: - "8080:80" - "443:443" # Variables d'environnement environment: - NODE_ENV=production - API_KEY=monclé # OU depuis un fichier env_file: - .env - .env.production # Volumes volumes: - monvolume:/var/www/data # Volume nommé - ./config:/etc/nginx:ro # Bind mount (lecture seule) # Réseaux networks: - frontend - backend # Dépendances (ordre de démarrage) depends_on: postgres: condition: service_healthy # Attendre le healthcheck # Healthcheck healthcheck: test: ["CMD", "wget", "-qO-", "http://localhost/health"] interval: 30s timeout: 10s retries: 3 start_period: 40s # Politique de restart restart: unless-stopped # Ressources (limites) deploy: resources: limits: cpus: "0.5" memory: 512M reservations: memory: 128M # Commande à exécuter command: ["nginx", "-g", "daemon off;"] # Profils (pour activer/désactiver des services) profiles: - tools

## 9.4 Commandes Docker Compose essentielles

| Commande | Description |
| --- | --- |
| docker compose up | Démarrer tous les services |
| docker compose up -d | Démarrer en arrière-plan (détaché) |
| docker compose up --build | Reconstruire les images avant démarrage |
| docker compose up service1 service2 | Démarrer des services spécifiques |
| docker compose down | Arrêter et supprimer les conteneurs/réseaux |
| docker compose down -v | Supprimer aussi les volumes |
| docker compose down --rmi all | Supprimer aussi les images |
| docker compose stop | Arrêter les services sans les supprimer |
| docker compose start | Démarrer des services arrêtés |
| docker compose restart | Redémarrer les services |
| docker compose ps | Afficher l'état des services |
| docker compose logs | Afficher les logs de tous les services |
| docker compose logs -f backend | Suivre les logs du service backend |
| docker compose exec backend sh | Exécuter une commande dans un service |
| docker compose build | Construire les images sans démarrer |
| docker compose pull | Télécharger les images |
| docker compose config | Valider et afficher le fichier Compose |
| docker compose run --rm backend npm test | Exécuter une commande ponctuelle |
| docker compose scale backend=3 | Mettre à l'échelle un service |
| docker compose top | Afficher les processus de chaque service |

## 9.5 Fichiers Compose multiples

On peut utiliser plusieurs fichiers Compose pour séparer les configurations développement/production.

# Structure recommandée docker-compose.yml # Configuration de base docker-compose.override.yml # Surcharges dev (chargé automatiquement) docker-compose.prod.yml # Config production # Utilisation docker compose up # Base + override (dev) docker compose -f docker-compose.yml \ -f docker-compose.prod.yml up # Production

# 10. Projet Complet : PostgreSQL + Spring Boot + React

## 10.1 Architecture du projet

Notre application complète est composée de 4 services :

- postgres : Base de données PostgreSQL

- backend : API REST Spring Boot (Java 17)

- frontend : Application React servie par Nginx

- nginx-proxy : Reverse proxy (optionnel, pour la production)

📁 Structure du projet

mon-projet/ ├── backend/ │ ├── src/ │ ├── pom.xml │ └── Dockerfile ├── frontend/ │ ├── src/ │ ├── package.json │ ├── Dockerfile │ └── nginx.conf ├── postgres/ │ └── init.sql ├── .env ├── docker-compose.yml ├── docker-compose.override.yml └── docker-compose.prod.yml

## 10.2 Fichier .env

Centraliser toutes les variables d'environnement dans un fichier .env à la racine du projet.

# .env — NE JAMAIS COMMITTER CE FICHIER EN PRODUCTION # PostgreSQL POSTGRES_DB=appdb POSTGRES_USER=appuser POSTGRES_PASSWORD=MotDePasseSecurise123! POSTGRES_PORT=5432 # Spring Boot Backend SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod BACKEND_PORT=8080 JWT_SECRET=MonSecretJWTTresLongEtSecurise # React Frontend FRONTEND_PORT=3000 REACT_APP_API_URL=http://localhost:8080/api # Configuration générale APP_VERSION=1.0.0 TZ=Africa/Douala

## 10.3 Script d'initialisation PostgreSQL

-- postgres/init.sql -- Exécuté automatiquement au premier démarrage CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp"; CREATE TABLE IF NOT EXISTS users ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(), email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL, password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, full_name VARCHAR(255) NOT NULL, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS products ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(), name VARCHAR(255) NOT NULL, description TEXT, price DECIMAL(10, 2) NOT NULL, stock INTEGER DEFAULT 0, created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); -- Données de test INSERT INTO products (name, description, price, stock) VALUES ('Produit A', 'Description du produit A', 29.99, 100), ('Produit B', 'Description du produit B', 49.99, 50);

## 10.4 application.properties Spring Boot

# backend/src/main/resources/application.properties # Datasource (les variables viennent de Docker Compose) spring.datasource.url=jdbc:postgresql://${DB_HOST:localhost}:${DB_PORT:5432}/${DB_NAME:appdb} spring.datasource.username=${DB_USER:appuser} spring.datasource.password=${DB_PASSWORD:secret} spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver # JPA / Hibernate spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate spring.jpa.show-sql=false spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect # Liquibase pour les migrations spring.liquibase.enabled=true spring.liquibase.change-log=classpath:/db/changelog/db.changelog-master.xml # Actuator (pour le healthcheck) management.endpoints.web.exposure.include=health,info,metrics management.endpoint.health.show-details=always # Port du serveur server.port=${SERVER_PORT:8080} # CORS app.cors.allowed-origins=${CORS_ORIGINS:http://localhost:3000}

## 10.5 Configuration Nginx pour React

# frontend/nginx.conf server { listen 80; server_name _; root /usr/share/nginx/html; index index.html; # Gzip compression gzip on; gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript; # React Router (SPA) - rediriger vers index.html location / { try_files $uri $uri/ /index.html; } # Proxy vers le backend Spring Boot location /api/ { proxy_pass http://backend:8080/api/; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme; } # Cache pour les assets statiques location ~* \.(js¦css¦png¦jpg¦jpeg¦gif¦ico¦svg¦woff¦woff2)$ { expires 1y; add_header Cache-Control "public, immutable"; } # Sécurité add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN"; add_header X-Content-Type-Options "nosniff"; add_header X-XSS-Protection "1; mode=block"; }

## 10.6 docker-compose.yml Principal

version: "3.9" services: # =================================== # Service PostgreSQL # =================================== postgres: image: postgres:15-alpine container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME:-app}-postgres restart: unless-stopped environment: POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB:-appdb} POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-appuser} POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:-secret} PGDATA: /var/lib/postgresql/data/pgdata volumes: - pgdata:/var/lib/postgresql/data - ./postgres/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql:ro ports: - "${POSTGRES_PORT:-5432}:5432" networks: - backend-net healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER:-appuser} -d ${POSTGRES_DB:-appdb}"] interval: 10s timeout: 5s retries: 5 start_period: 30s # =================================== # Service Spring Boot Backend # =================================== backend: build: context: ./backend dockerfile: Dockerfile container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME:-app}-backend restart: unless-stopped environment: # Configuration base de données DB_HOST: postgres DB_PORT: 5432 DB_NAME: ${POSTGRES_DB:-appdb} DB_USER: ${POSTGRES_USER:-appuser} DB_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:-secret} # Configuration Spring SPRING_PROFILES_ACTIVE: ${SPRING_PROFILES_ACTIVE:-prod} SERVER_PORT: 8080 JWT_SECRET: ${JWT_SECRET:-secret} # CORS - autorise le frontend CORS_ORIGINS: http://localhost:${FRONTEND_PORT:-3000} # Timezone TZ: ${TZ:-UTC} ports: - "${BACKEND_PORT:-8080}:8080" networks: - backend-net - frontend-net depends_on: postgres: condition: service_healthy healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/actuator/health ¦¦ exit 1"] interval: 30s timeout: 10s retries: 3 start_period: 90s volumes: - app-logs:/app/logs # =================================== # Service React Frontend # =================================== frontend: build: context: ./frontend dockerfile: Dockerfile args: REACT_APP_API_URL: ${REACT_APP_API_URL:-http://localhost:8080/api} container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME:-app}-frontend restart: unless-stopped ports: - "${FRONTEND_PORT:-3000}:80" networks: - frontend-net depends_on: backend: condition: service_healthy healthcheck: test: ["CMD", "wget", "-qO-", "http://localhost:80"] interval: 30s timeout: 10s retries: 3 start_period: 30s # =================================== # Volumes # =================================== volumes: pgdata: driver: local app-logs: driver: local # =================================== # Réseaux # =================================== networks: backend-net: driver: bridge frontend-net: driver: bridge

## 10.7 docker-compose.override.yml (Développement)

Ce fichier est chargé automatiquement en plus de docker-compose.yml en développement. Il surcharge les paramètres pour faciliter le développement.

# docker-compose.override.yml — Développement seulement version: "3.9" services: postgres: # En dev, exposer le port pour accès direct (DBeaver, pgAdmin, etc.) ports: - "5432:5432" backend: # En dev, monter le code source pour hot reload (avec Spring DevTools) volumes: - ./backend/src:/app/src - ./backend/target:/app/target environment: SPRING_PROFILES_ACTIVE: dev SPRING_DEVTOOLS_RESTART_ENABLED: "true" # En dev, logs plus verbeux command: ["sh", "-c", "java -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=*:5005 -jar app.jar"] ports: - "8080:8080" - "5005:5005" # Debug port Java frontend: # En dev, utiliser le serveur de dev React avec hot reload build: context: ./frontend dockerfile: Dockerfile.dev volumes: - ./frontend/src:/app/src - ./frontend/public:/app/public environment: - CHOKIDAR_USEPOLLING=true # Hot reload dans Docker ports: - "3000:3000" # Outil pgAdmin disponible seulement en dev pgadmin: image: dpage/pgadmin4:latest container_name: app-pgadmin environment: PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@example.com PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin ports: - "5050:80" networks: - backend-net profiles: - tools # Adminer pour gérer la base de données adminer: image: adminer:latest ports: - "8082:8080" networks: - backend-net profiles: - tools

## 10.8 docker-compose.prod.yml (Production)

# docker-compose.prod.yml — Production version: "3.9" services: postgres: # En prod, NE PAS exposer le port PostgreSQL ports: [] environment: POSTGRES_PASSWORD_FILE: /run/secrets/db_password secrets: - db_password deploy: resources: limits: memory: 1G backend: # Image pré-construite depuis le registry image: registry.example.com/mon-backend:${APP_VERSION:-latest} environment: SPRING_PROFILES_ACTIVE: prod deploy: replicas: 2 resources: limits: cpus: "1.0" memory: 512M logging: driver: "json-file" options: max-size: "10m" max-file: "3" frontend: image: registry.example.com/mon-frontend:${APP_VERSION:-latest} deploy: replicas: 2 resources: limits: cpus: "0.5" memory: 128M # Nginx reverse proxy pour la production nginx-proxy: image: nginx:alpine ports: - "80:80" - "443:443" volumes: - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro - ./nginx/ssl:/etc/nginx/ssl:ro - certbot-data:/var/www/certbot:ro networks: - frontend-net depends_on: - frontend - backend secrets: db_password: file: ./secrets/db_password.txt volumes: certbot-data:

## 10.9 Dockerfile de développement pour React

# frontend/Dockerfile.dev FROM node:18-alpine WORKDIR /app COPY package.json package-lock.json ./ RUN npm install COPY . . EXPOSE 3000 CMD ["npm", "start"]

## 10.10 Scripts de démarrage

#!/bin/bash # start-dev.sh — Démarrage en développement # Vérifier que le .env existe if [ ! -f .env ]; then cp .env.example .env echo "Fichier .env créé depuis .env.example" fi # Démarrer les services principaux docker compose up -d --build # Attendre que les services soient prêts echo "Attente du démarrage des services..." docker compose wait backend echo "" echo "✅ Application démarrée !" echo " Frontend : http://localhost:3000" echo " Backend : http://localhost:8080" echo " API Docs : http://localhost:8080/swagger-ui.html" echo "" # Afficher les logs docker compose logs -f

#!/bin/bash # start-prod.sh — Démarrage en production # Charger les variables d'environnement source .env.prod # Démarrer avec la configuration de production docker compose -f docker-compose.yml \ -f docker-compose.prod.yml \ up -d # Vérifier l'état des services docker compose ps # Afficher les logs en temps réel docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml logs -f

## 10.11 Commandes utiles pour le projet

# === DÉVELOPPEMENT === # Démarrer l'environnement de dev docker compose up -d --build # Voir les logs de tous les services docker compose logs -f # Voir les logs d'un service spécifique docker compose logs -f backend # Accéder au shell PostgreSQL docker compose exec postgres psql -U appuser -d appdb # Exécuter des migrations manuellement docker compose exec backend ./mvnw liquibase:update # Reconstruire uniquement le backend docker compose up -d --build backend # Démarrer les outils optionnels (pgAdmin) docker compose --profile tools up -d # Réinitialiser la base de données docker compose down -v docker compose up -d # === PRODUCTION === # Déployer la nouvelle version docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml pull docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml up -d # Rollback vers la version précédente docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.prod.yml \ up -d --scale backend=0 # Backup de la base de données docker compose exec postgres pg_dump -U appuser appdb > backup.sql # Restaurer depuis un backup docker compose exec -T postgres psql -U appuser appdb < backup.sql

# 11. Docker en Production

## 11.1 Stratégies de déploiement

- Rolling Update : Mise à jour progressive des conteneurs (zéro downtime)

- Blue-Green : Deux environnements identiques, basculement instantané

- Canary : Déploiement progressif sur un sous-ensemble des utilisateurs

## 11.2 Registries privés

En production, il est recommandé d'utiliser un registry privé plutôt que Docker Hub pour les images propriétaires.

# Docker Hub (public/privé) docker login docker push username/app:v1.0 # AWS ECR aws ecr get-login-password --region eu-west-1 ¦ \ docker login --username AWS --password-stdin 123456789.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com docker push 123456789.dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com/mon-app:latest # GitLab Registry docker login registry.gitlab.com docker push registry.gitlab.com/groupe/projet/mon-app:latest # GitHub Container Registry echo $GITHUB_TOKEN ¦ docker login ghcr.io -u USERNAME --password-stdin docker push ghcr.io/username/mon-app:latest

## 11.3 CI/CD avec Docker

Exemple de pipeline GitHub Actions pour construire et déployer automatiquement :

# .github/workflows/deploy.yml name: Build and Deploy on: push: branches: [main] jobs: build-and-push: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - name: Login to Docker Hub uses: docker/login-action@v3 with: username: ${{ secrets.DOCKER_USERNAME }} password: ${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }} - name: Build and push backend uses: docker/build-push-action@v5 with: context: ./backend push: true tags: monuser/backend:latest,monuser/backend:${{ github.sha }} - name: Deploy to server uses: appleboy/ssh-action@v1 with: host: ${{ secrets.SERVER_HOST }} username: ${{ secrets.SERVER_USER }} key: ${{ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }} script: ¦ cd /opt/mon-app docker compose pull docker compose up -d docker system prune -f

## 11.4 Monitoring et Observabilité

Pour superviser vos conteneurs Docker en production, vous pouvez utiliser la stack Prometheus + Grafana.

# Ajouter dans docker-compose.prod.yml prometheus: image: prom/prometheus:latest volumes: - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro - prometheus-data:/prometheus command: - "--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml" ports: - "9090:9090" grafana: image: grafana/grafana:latest environment: GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: ${GRAFANA_PASSWORD:-admin} volumes: - grafana-data:/var/lib/grafana ports: - "3001:3000" cadvisor: image: gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest volumes: - /:/rootfs:ro - /var/run:/var/run:ro - /sys:/sys:ro - /var/lib/docker/:/var/lib/docker:ro ports: - "8081:8080"

# 12. Bonnes Pratiques et Sécurité

## 12.1 Bonnes pratiques Dockerfile

- Utiliser des images officielles et spécifier les versions exactes (jamais "latest" en prod)

- Utiliser le build multi-stage pour réduire la taille des images

- Regrouper les commandes RUN avec && pour réduire le nombre de couches

- Placer les instructions qui changent le moins souvent en premier (cache)

- Utiliser .dockerignore pour exclure les fichiers inutiles

- Exécuter les applications avec un utilisateur non-root

- Définir WORKDIR plutôt que naviguer avec RUN cd

- Utiliser COPY plutôt que ADD (sauf besoin spécifique)

- Préférer ENTRYPOINT + CMD à la place de CMD seul pour les applications

- Ajouter un HEALTHCHECK pour que Docker connaisse l'état réel du service

## 12.2 Sécurité des conteneurs

# Exécuter en tant qu'utilisateur non-root RUN addgroup -S appgroup && adduser -S appuser -G appgroup USER appuser # Système de fichiers en lecture seule docker run --read-only nginx # Capabilities Linux minimales docker run --cap-drop ALL --cap-add NET_BIND_SERVICE nginx # Limiter les ressources docker run --memory="512m" --cpus="0.5" monapp # Pas d'accès au socket Docker depuis les conteneurs (sauf besoin) # Ne JAMAIS faire en prod : # volumes: # - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock # Scanner les vulnérabilités avec Trivy trivy image mon-backend:latest # Scanner avec Docker Scout docker scout cves mon-backend:latest

## 12.3 Gestion des secrets

⚠️ Ne jamais faire

• Mettre des secrets dans les variables ENV du Dockerfile (visibles dans docker inspect) • Committer le fichier .env dans Git • Utiliser des mots de passe simples • Exposer des ports de base de données en production

✅ Bonnes pratiques secrets

• Utiliser Docker Secrets (avec Swarm) ou Kubernetes Secrets • Utiliser des gestionnaires de secrets : HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager • Charger les secrets depuis des fichiers montés au runtime • Ajouter .env à .gitignore • Utiliser des mots de passe forts et uniques par environnement

## 12.4 Optimisation des images

# ❌ Mauvais : une couche par commande, image volumineuse RUN apt-get update RUN apt-get install -y curl RUN apt-get install -y wget RUN apt-get clean # ✅ Bon : regrouper et nettoyer en une couche RUN apt-get update && \ apt-get install -y --no-install-recommends \ curl wget && \ apt-get clean && \ rm -rf /var/lib/apt/lists/* # Utiliser Alpine pour les images plus légères FROM node:18-alpine # ~180 Mo vs ~1 Go pour node:18 # Vérifier la taille des images docker images --format "table {{.Repository}}\t{{.Tag}}\t{{.Size}}" # Analyser les couches docker history monapp:latest # Outil dive pour analyser les couches dive monapp:latest

# 13. Référence des Commandes Docker

## 13.1 Commandes de nettoyage (Pruning)

| Commande | Description |
| --- | --- |
| docker system df | Voir l'espace utilisé par Docker |
| docker system prune | Supprimer tout ce qui est inutilisé |
| docker system prune -a | Supprimer aussi les images non référencées |
| docker system prune -a --volumes | Tout supprimer y compris les volumes |
| docker container prune | Supprimer les conteneurs arrêtés |
| docker image prune -a | Supprimer les images inutilisées |
| docker volume prune | Supprimer les volumes orphelins |
| docker network prune | Supprimer les réseaux inutilisés |
| docker builder prune | Supprimer le cache de build |

## 13.2 Commandes de diagnostic

| Commande | Description |
| --- | --- |
| docker info | Informations sur le daemon Docker |
| docker version | Version du client et du daemon |
| docker events | Événements en temps réel du daemon |
| docker stats | Métriques des conteneurs en temps réel |
| docker stats --no-stream | Snapshot des métriques |
| docker inspect conteneur | Configuration complète en JSON |
| docker port conteneur | Mappings de ports |
| docker diff conteneur | Changements dans le système de fichiers |
| docker logs --tail=100 app | Dernières 100 lignes de logs |
| docker logs --since=1h app | Logs de la dernière heure |

## 13.3 Résumé complet Docker Compose

| Commande | Description |
| --- | --- |
| docker compose up -d | Démarrer tous les services en arrière-plan |
| docker compose up -d --build | Reconstruire et démarrer |
| docker compose down | Arrêter et supprimer conteneurs + réseaux |
| docker compose down -v | Arrêter + supprimer volumes |
| docker compose ps | État des services |
| docker compose logs -f | Suivre tous les logs |
| docker compose logs -f backend | Logs d'un service |
| docker compose exec backend sh | Shell dans un service |
| docker compose build | Construire les images |
| docker compose pull | Télécharger les images |
| docker compose restart backend | Redémarrer un service |
| docker compose stop backend | Arrêter un service |
| docker compose start backend | Démarrer un service arrêté |
| docker compose run --rm backend npm test | Exécution ponctuelle |
| docker compose config | Valider le fichier Compose |
| docker compose top | Processus des services |
| docker compose images | Images utilisées |
| docker compose events | Événements en temps réel |
| docker compose pause backend | Suspendre un service |
| docker compose unpause backend | Reprendre un service |

# 🎯 Conclusion et Pour Aller Plus Loin

Ce cours vous a fourni une base solide pour travailler avec Docker, de l'installation aux déploiements en production avec Docker Compose. Votre stack PostgreSQL + Spring Boot + React est maintenant entièrement dockerisée et prête à être déployée.

## Prochaines étapes

- Kubernetes : Orchestration avancée pour les grandes applications

- Docker Swarm : Clustering simple avec les mêmes fichiers Compose

- Helm Charts : Packaging d'applications Kubernetes

- Service Mesh : Istio ou Linkerd pour les microservices

- GitOps : ArgoCD ou Flux pour les déploiements automatisés

## Ressources recommandées

- Documentation officielle : docs.docker.com

- Docker Hub : hub.docker.com

- Play with Docker : labs.play-with-docker.com

- Dive (analyse d'images) : github.com/wagoodman/dive

- Trivy (scanner de vulnérabilités) : aquasecurity.github.io/trivy

💡 Rappel des commandes les plus utiles

docker compose up -d --build → Démarrer/reconstruire docker compose logs -f → Suivre les logs docker compose exec service sh → Accéder au shell docker compose down -v → Tout réinitialiser docker system prune -a → Libérer de l'espace

🐳 Bonne conteneurisation !